附件1

广东省四会监狱新关押点有线电视网络系统采购项目

采购需求

一、采购内容

| 序号 | 模块 | 功能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络（接入网）建设 | 全光纤覆盖，根据实际需要，部分信息点需进行双向传输。接入网包括：光缆、皮线光缆、电源线铺设、箱体安装、光纤熔接、机房1550光平台、机房OLT等设备调试安装等。 | 1项 |
| 2 | 有线电视组网设备、有线电视服务 | 接入有线电视信号源，结合已有的播控设备，组建狱内有线电视系统，实现20套以上高清社会电视频道和1组自办频道的电视信号分发播出、以及机房与双向传输信息点直播录播等管理控制。组团房间内不设机顶盒，由机房统一输送信号，远程集中化管理。 | 1项 |
| 3 | 直播系统 | 直播设备可通过双向传输信息点接入网络实现现场直播，供全区域观看。含摄像机、支架、电源、话筒等直播设备。 | 1套 |
| 备注： 1、投标供应商须实现采购内容的功能要求，所需要的设备由供应商提供、设备的型号、技术参数自行配置，投标报价已包含相关设备费用，采购人不再另外支付其他费用。 2、投标供应商提供的设备须与采购人现有的设备兼容。 |  |  |  |

二、分布信息点统计

| 区域 | 房间（间） | 电视信号接入点 | 直播回传信息点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组团1：一层多媒体厅 | 4 | 16 | 4 |
| 组团1：二层文体活动室 | 2 | 2 | 2 |
| 组团1：三层文体活动室 | 2 | 2 | 2 |
| 组团1:二层监舍 | 42 | 42 |  |
| 组团1:三层监舍 | 42 | 42 |  |
| 组团1：预留点 | 8 | 8 |  |
| 组团2：一层多媒体厅 | 4 | 16 | 4 |
| 组团2：二层文体活动室 | 2 | 2 | 2 |
| 组团2：三层文体活动室 | 2 | 2 | 2 |
| 组团2:二层监舍 | 42 | 42 |  |
| 组团2:三层监舍 | 42 | 42 |  |
| 组团2：预留点 | 8 | 8 |  |
| 组团3：一层多媒体厅 | 4 | 16 | 4 |
| 组团3：二层文体活动室 | 2 | 2 | 2 |
| 组团3：三层文体活动室 | 2 | 2 | 2 |
| 组团3:二层监舍 | 42 | 42 |  |
| 组团3:三层监舍 | 42 | 42 |  |
| 组团3：预留点 | 8 | 8 |  |
| 组团4：一层多媒体厅 | 4 | 16 | 4 |
| 组团4：二层文体活动室 | 2 | 2 | 2 |
| 组团4：三层文体活动室 | 2 | 2 | 2 |
| 组团4:二层监舍 | 42 | 42 |  |
| 组团4:三层监舍 | 42 | 42 |  |
| 组团4：预留点 | 8 | 8 |  |
| 医院一楼多媒体厅 | 1 | 1 | 1 |
| 医院二楼多媒体厅 | 1 | 1 |  |
| 医院一、二楼病房 | 21 | 21 |  |
| 医院预留点 | 4 | 4 |  |
| 功能监区一楼多媒体厅 | 1 | 5 | 1 |
| 功能监区监舍 | 28 | 28 |  |
| 功能监区预留点 | 4 | 4 |  |
| 教学楼前广场 | 1 | 1 | 1 |
| 教学楼一楼礼堂 | 1 | 1 | 1 |
| 教学楼2楼功能室 | 4 | 4 |  |
| 教学楼3楼普通教室 | 6 | 6 |  |
| 教学楼4楼演播室 | 1 | 1 | 1 |
| 教学楼4楼精品录播室 | 2 | 2 | 2 |
| 总控室 | 1 | 2 | 1 |
| 会见楼 | 1 | 1 | 1 |
| 合计 | 424 | 530 | 41 |

三、布线（置）图

信息点分布至11栋楼，下图矩形代表楼，机房设置在中心位置，单位：米（m），如下图：

21.33m

21.33m

21.33m

21.33m

53.2m

H=12.45m

H=12.45m

H=12.45m

H=12.45m

H=12.45m

H=12.45m

H=12.45m

H=12.45m

H=16.9m 机房

H=12.45m

H=8.45m

L=134m

L=79m

L=134m

L=79m

L=79m

L=79m

L=20m

L=59.63m

21.33m

21.33m

21.33m

L=20m

L=20m

19m

L=80.2m

L=51.69m

L=51.1m

L=134m

L=134m

L=134m

L=134m

L=134m

L=134m

L=54m

L=63.8m

21.33m

四、采购人现有设备技术参数

以下是现有的播控系统设备技术参数，供应商提供的设备必须与该播控系统兼容。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体化播出系统 | 播出系统需7×24小时不间断稳定播出，TS流视音频不会出现停顿、马赛克、黑屏等现象，并且叠加的字幕、动画角标、台标、左飞字幕、时钟报时、全屏图、倒计时、等功能；支持转播模拟信号的功能。自动调节素材音量，不同音量的素材播出时的音量无需人工干预，将自动调节到一致的水平。系统同时支持6个标清频道视音频和字幕的播出，或同时支持2个以上高清频道视音频和字幕的播出，或同时支持多个高标清频道的混合播出。 硬件配置： Intel XEON W 2123 4核/2G显存显卡/16G/1TB SATAIII/4TB企业级数据硬盘 /视音频I/O板卡：进口数字I/O板卡一块，支持基带信号编码为ASI信号输出作为磁带备份播出。视频接口：复合、YC、YUV、SDI、HDMI输入出，复合、SDI预监输出；音频接口：非平衡双声道输入、输出，SDI\HDMI嵌入双通道音频输入出；含I/O接口线缆，数字模拟全接口。/24寸液晶显示器/监听音箱 软件配置： 1.操作系统微软Windows 7 64位中文版本、数据库微软WindowSQL中文版软件； 2.软件含融媒系列包括（融媒系统管理员软件、融媒播控工作站软件、融媒节目单编排软件、融媒媒体服务器软件、融媒字幕自动播控软件、融媒卫星自动校时软件、融媒节目上载管理软件、融媒节目迁移服务软件），有“国家版权局计算机软件著作登记证”证明文件，硬盘自动播出软件提供3年无偿模块开发服务，即用户可根据自身使用要求向硬盘自动播出软件制造商提出播出软件的新功能模块开发要求。 |
| 2 | 播出高清切换器 | 1.支持8路SD/HD SDI输入，支持2路CVBS模拟输入，4路模拟音频输入，内置CVBS信号帧同步器和模拟音频加嵌器； 2.支持2路PGM输出，3路PST输出，PGM输出支持静/净切换 支持输入信号检测，Bypass直通功能； 3.2个RS-232串口（DB9）,3个RJ45支持422协议通信 带本地控制面板，冗余电源，1U机箱。 |
| 3 | 播出切换器面板 | 与播出高清切换器配套使用，可实现对矩阵的远程控制标准1RU高，标配主备电源。 |
| 4 | 上载编单工作站 | 配置：Core i7-7700 3.6 8M 4C TWR CPU/16G DDR4 2666)/256G(SSD)+4TB(3.5" SATA)/超薄DVDRW/Windows 10 Home 64位/USB超薄键盘/USB Optical鼠标/500W /VGA接口/24寸液晶显示器/监听音箱千兆网口； 应用软件：操作系统微软Windows 7 64位/数据库微软Windows SQL中文版软件；应用软件节目单（离线、在线）编辑软件/素材管理软件/节目迁移软件/校时服务软件/操作系统病毒防护软件/播控系统软件实现多个频道同时节目单编排。 1.为用户提供简单、快捷的离线和在线节目单编辑环境。 按照系统管理员赋给用户的权限，用户可在同一台终端或多台终端下编辑一个或多个频道的节目单，同时可作节目单三级审核。 2.节目单采用列表形式，能够方便的进行节目拖移、插入、删除，节目单按部门及日期保存。 3.提供多种节目编排方式包括：实时、顺序、触发、定长插播、不定长插播、顺序插播、跟随插播、紧急插播、不计时插播、随时插播等相结合而成的多种节目编排方式。 4.智能地进行素材存在性自动检测和优化，当节目编排不合理时提示用户详细信息，并不允许保存节目播表。 5.提供快捷的节目单串联功能，可以按播出时段、播出内容进行节目灵活的编排，显示模式可以升缩节省空间。 6.每套节目台标、角标、左飞字幕、时钟报时、等功能，能与节目单的节目时间相对应，并能随着节目的变化而自动变化，变化的时间达到零误差。 7.提供节目单发送、保存、调出、修改、删除、打印等详细功能。 |
| 5 | 播出二级缓存 | 1.智能网络存储系统，Intel 四核高性能处理器， 2.标准19寸 2U机架式，16G 高速缓存 3.12个可热插拔磁盘，支持SAS/SATA/SSD硬盘，支持硬盘混插 4.自适应1+1冗余电源，多冗余热交换PWM风扇，4个1GbE以太网接口、支持网络接口聚合、故障冗余支持RAID级别：RAID 0、1、1E、5、5EE、6、10、50、60、JBOD 5.支持虚拟存储池管理、用户、配额、权限管理 6.提供NAS和IP-SAN统一存储功能 7.支持CIFS、NFS、FTP、HTTP、WebDav、ISCSI协议 8.企业级SATA硬盘，硬盘容量：10TB; 接口类型：SATA3.O; 转速：7200rpm;硬盘尺寸：3.5英寸;平均无故障时间：120万小时以上 9.支持绿色节能特性，自调节风扇、CPU变频和磁盘休眠等技术，降低功耗和磁盘使用寿命。 10.提供磁盘自动预警，包括磁盘健康状态预警、RAID健康状态预警、读写峰值预警能够自动检测磁盘健康状态通过邮件、声光、客户端弹窗进行告警 11.存储端支持QOS流量控制，可以实现站点的读写带宽限制，针对每个访问IP设定读带宽和写带宽。 12.存储支持文件过滤和访问审计，可以设定黑白名单禁止指定格式类型的文件上传。用户对数据的访问、修改、删除等操作提供操作记录和审计日志导出功能。防止数据误删除，对于NAS访问提供用户可读写修改不可以删除权限。 13.提供异构存储系统自动归档和回迁功能，支持将冷数据自动迁移到第三方存储系统，在集群中只保留文件头信息。当应用访问时自动将数据回迁，整个过程对上层应用透明无需人工干预 14.持外挂第三方存储，包括IP SAN、FC SAN和NAS存储类型，实现第三方存储的虚拟化管理，由存储统一对外提供服务。 15.支持桌面数据同步，在本地可设定目录与后台虚拟盘数据实时同步，可提供多个副本（依赖于虚拟客户端），数据收集功能。 16.存储自带数据复制和数据灾难恢复功能，提供基于策略的数据复制备份和恢复（可以制定全局、目录、文件类型、大小、时间、增量等策略）。 |
| 6 | 网络直播高清编码推流器 | 1.采用标准 1U 机箱，FPGA 矩阵为核心，CPU，GPU为辅助的协同并行处理技术； 2.内嵌 Web Server，支持远程 Web 页面登陆后的统一配置操作； 3.支持2路高清SDI/HDMI/AV输入； 4.支持 PID 跟随功能，与原节目PID一致； 5.支持 TS 描述参数的设置，包括 Service ID，PMT PID，PCR PID，视频 PID、音频 PID； 6.支持UDP/RTP/RTSP/RTMP等协议输出； 7.每路信号支持3种码流输出； 8.支持音量固定增益或者动态增益调整、 支持增加黑边处理（选配）； 9.支持编码码率动态调整：码率调整时 IP 输出流保持连续，没有任何中断； 10.支持H.264、H.265/HEVC(选配）等视频编解码标准； 11.每路信号支持1-3路不同的3种码流输出（选配）； 12.支持MP2、MP3、AAC、AC3、E-AC3等音频编解码标准； 13.支持音频透传、声道设置、采样率设置和音量补偿； 14.支持视频编码码率20k-20Mbps可调； 15.支持音频编码码率16k-512kbps可调； 16.支持全高清（1920×1080），高清（1280×720）； 17.支持标清（720×576、720×480）、CIF、QCIF或用户自定义的视频编码分辨率； 18.支持10.0、16.0、24.0、25.0、30.0、50.0、60.0视频编码帧率； 19.兼容融媒直播软件包括（含融媒网络直播系列软件（融媒云直播服务软件、融媒智能媒体资源管理软件、融媒网络直播评论软件））。 |
| 7 | 电视机 | 4核CPU，运行内存512M，USB2.0接口、HDMI2.0接口。 |