客户需求

- 一、项目概况：

根据《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于印发<广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划（2019-2021年）>的通知》和《广州市城市管理专用作业车辆和设备管理办法（穗城管规字〔2018〕7号）、《广州市城市管理委员会关于加强生活垃圾运输车辆防滴漏整治督查督办工作的通知》（穗城管〔2017〕697号）、《广州市环卫安全生产管理规范（试行）》、《广州市环卫安全生产检查标准（试行）》、《广州市环卫作业单位安全生产主体责任清单(试行）》有关要求，持续对生活垃圾收运秩序开展整治活动，现需第三方机构协助采购人，对全市11个行政区的环卫作业专用车辆和设备开展定期检查、动态巡查，为采购人督促相关作业单位做好车容车貌、污水撒漏、规范作业、车场管理、安全生产等工作和规范要求提供检查情况和数据支撑，确保车辆和设备保持良好作业状况，污水滴漏、臭气扰民现象得到有效控制，车辆和设备的作业管理更加规范、安全、有序。

二、项目内容和要求

垃圾运输专用车辆设备检测项目主要内容包括环卫作业车辆和设备定期检查及动态抽查等。（本项目所检查的环卫作业车辆类型只限定按照国家车辆管理法规规定，经车辆管理机关审核、检验、登记并核发带有注册登记编号的硬质号码牌的各类道路及市容洒水、清洗、清扫作业车辆；各类罐式及容器收运车辆；各类生活垃圾收运车辆）。

（一）环卫作业车辆和设备定期检查

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目依据 | 附件1：《广州市城市管理专用作业车辆和设备管理办法》； 附件2：广州市环卫作业车辆和设备定期检查和作业过程抽查要求； 附件3：《广州市环卫安全生产管理规范（试行）》； 附件4：《广州市环卫安全生产检查标准（试行）》； 附件5：《广州市环卫作业单位安全生产主体责任清单(试行）》。 |
| 2 | 对象范围 | 广州市11区：越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、花都区、番禺区、南沙区、从化区、增城区。 |
| 3 | 服务期 | 自合同签订之日起一年。 |
| 4 | 项目内容 | 中标人按照项目依据对全市11区所有服务对象（受检单位）的环卫作业车辆和设备开展定期检查。 （一）环卫作业车辆和设备定期检查内容： 1.对纳入广州市智慧环卫信息系统的各类环卫作业车辆设备和环卫停车场进行定期检查，检查内容及频次如下： （1）各类道路清扫车辆（约1400台）检查频次：每年全覆盖检查1次。 （2）各类道路及市容洒水作业车辆以及各类罐式及容器收运车辆（约1200台）检查频次：每年全覆盖检查1次。 （3）各类前端生活垃圾收运车辆（约1700台）的检查频次：每季度全覆盖1次。 （4）环卫停车场（约200个）及配套维修保养车间的检查频次：每半年全覆盖1次。 各类车辆或停车场的具体数量以广州市智慧环卫信息系统录入数据为准，其中，临时停车场检查内容和标准采购人可视情调整。 2.对服务对象（受检单位）的城市管理作业资质核查（包括行政许可等）和质量保证体系、劳动安全及作业环境的检查。 3.对环 卫专用作业车辆和设备的相关信息及其在“广州市智慧环卫信息系统”的登记情况进行检查。 4.对前期检查中通报车辆设备存在的问题整改落实情况进行检查。 （二）检查方法 环卫作业车辆和设备检查采取以区为单位，定时定点集中检查为主，零散或复检车辆定点送检为辅，动态抽查配合的模式。 （三）检查结果应用 中标人向采购人提供“周小结、月通报、季点评、年总结”资料（包括现场检查照片、录像等），每周一向采购人提供上周的检查数据和情况小结；每月5号前提供上月各受检单位的检查数据和总结情况；每季度结束后5个工作日内提供全市季度检查情况的综合报告；每半年提供全市定期检查情况的总结报告。 |

（二）环卫作业车辆和设备动态抽查

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目依据 | 附件1：《广州市城市管理专用作业车辆和设备管理办法》； 附件2：广州市环卫作业车辆和设备定期检查和作业过程抽查要求； 附件3：《广州市环卫安全生产管理规范（试行）》； 附件4：《广州市环卫安全生产检查标准（试行）》； 附件5：《广州市环卫作业单位安全生产主体责任清单(试行）》。 |
| 2 | 对象范围 | 广州市11区：越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、花都区、番禺区、南沙区、从化区、增城区。 |
| 3 | 服务期 | 自合同签订之日起一年。 |
| 4 | 项目内容 | 中标人按照项目依据每天安排不少于6个评估小组，对全市11区所有服务对象（受检单位）的环卫作业车辆和设备的车容车貌、安全规范作业、污水滴漏和臭气扰民等方面开展动态抽查。 （一）动态抽查内容如下： （1）对进、出广州市生活垃圾终处理场（厂）的垃圾运输车辆进行检查。 （2）对全市范围内环卫作业车辆的主要途经路段进行巡查。 （3）对压缩站和环卫停车场内的环卫车辆进行检查。 （4）对疫情防控措施抽查：对受检车辆和设备及驾驶人员、工作人员疫情防控措施落实情况进行检查。 （二）抽查方式 1.设点设卡检查：按采购人要求每天在进出六大循环经济园的主要道路设点设卡对环卫作业车辆进行抽查，每天不少于6个检查点，每个检查点每天抽查不少于50台次。重点检查车容车貌、垃圾外漏、污水滴漏、规范作业、防滴漏硬件设施等内容。 2.每天随机抽查：主要抽查不少于12个压缩站共计20台次和不少于6个环卫停车场内共计20台次的环卫车辆。重点检查车容车貌、车辆污水排放、混收混运（桶车一色）和作业安全措施落实情况。 3.路面巡查：对环卫作业车辆的主要途经路段、市区主要干道开展路面巡查，每天不少于20条道路（需至少提供道路起点、终点记录）。重点检查车容车貌、垃圾外漏或污水滴漏造成路面污染、垃圾混收混运、环卫作业车辆违规作业、无牌无证运输等情况。 （三）检查结果应用 1.对于发现的问题车辆，中标人按照属地管理原则协助采购人向所属区城管局和服务对象（受检单位）发出整改告知书，由属地管理部门落实监管责任，中标人督促服务对象（受检单位）限期整改存在问题，对需要中标人复检的车辆进行检测并出具检测报告。 2.向采购人提供“日报告、周小结、月通报、季点评、年总结”资料（包括现场检查照片、录像等），每天检查结束后，将检查结果形成报告，次日报送采购人；每周一向采购人提供上周的检查数据和情况小结；每月5号前提供上月各受检单位的检查数据和总结情况；每季度结束后5个工作日内提供全市动态抽查情况的综合报告；每半年提供动态抽查情况的总结报告。 |

三、定期检查内容和标准

（一）道路及市容洒水、清洗作业车辆检查内容和标准要求

| 序号 | 检查项目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车容车貌、设备整体外观评价 |  | 外观、涂装应符合广州市城市管理专用作业车辆的规定；外表各部件齐全无缺失，车牌清晰，整体外观应无明显变形，无破损，无私自改装、外挂等情况；车辆内外应清洗干净，无污渍，无明显异味 |
| 2 | 车辆和设备基本安全性能检查 |  | 照明和信号装置应完好功能正常；车辆的警告、警示标识、操作指示标识应完好齐全；侧面防护、后下部防护应符合相关规定；连接件、紧固件应连接可靠，不得松脱；气路、水路和电路应排列整齐、夹持牢固，不应与运动件发生摩擦或干涉 |
| 3 | 防“跑、冒、滴、漏”功能性检查 | 水罐 | 水罐应设置溢流管和水位显示装置，组件应完好；水罐应无渗漏现象 |
|  |  | 管道、阀门 | 管道、阀门部件应完好，安装牢固，密封良好，无渗漏 |
| 4 | 专用功能运行状况检查 |  | 水泵应能满负荷运转，无异响；喷嘴应保持水流畅通，喷洒均匀 |

（二）罐式及容器收运车辆检查内容和标准要求

| 序号 | 检查项目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车容车貌、设备整体外观评价 |  | 外观、涂装应符合相关专用作业车辆的规定；外表各部件齐全无缺失，车牌清晰，整体外观应无明显变形，无破损，无私自改装、外挂等情况；车辆内外应清洗干净，无污渍，无明显异味 |
| 2 | 车辆和设备基本安全性能检查 |  | 照明和信号装置应完好功能正常；车辆的警告、警示标识、操作指示标识应完好齐全；侧面防护、后下部防护应符合相关规定；连接件、紧固件应连接可靠，不得松脱；气路、水路和电路应排列整齐、夹持牢固，不应与运动件发生摩擦或干涉 |
| 3 | 防“跑、冒、滴、漏”功能性检查 | 罐体 | 罐体表面应平整，无明显凹凸不平现象；罐体各盖板应密封严实，无漏气、漏水和泄漏其他污物的现象；罐体排液口组件完好功能正常 |
| 4 | 专用功能运行状况检查 |  | 吸排系统吸排畅通，抽气真空装置应能满足吸排性能的要求，功能正常无异响 |

（三）道路清扫车辆检查内容和标准要求

| 序号 | 检查项目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车容车貌、设备整体外观评价 |  | 外观、涂装应符合广州市城市管理专用作业车辆的规定；外表各部件齐全无缺失，车牌清晰，整体外观应无明显变形，无破损，无私自改装、外挂等情况；车辆内外应清洗干净，无污渍，无明显异味。 |
| 2 | 车辆和设备基本安全性能检查 |  | 照明和信号装置应完好功能正常；车辆的警告、警示标识、操作指示标识应完好齐全；侧面防护、后下部防护应符合相关规定；连接件、紧固件应连接可靠，不得松脱；气路、水路和电路应排列整齐、夹持牢固，不应与运动件发生摩擦或干涉；盘形或辊形扫刷及吸嘴应设置升降装置且升降灵活。 |
| 3 | 防“跑、冒、滴、漏”功能性检查 | 垃圾箱 | 垃圾箱完好，不得有漏污水、漏垃圾的现象。 |
|  |  | 液压系统 | 液压系统组件应完好，不得有渗油、漏油现象。 |
| 4 | 专用功能运行状况检查 |  | 纯吸式和吸扫式扫路车的风机或其他抽气装置应能在额定转速下持续运转，无异常振动和杂音；垃圾箱举升、下降平稳，不应有卡滞、抖动、撞击现象。 |

（四）压缩式生活垃圾运输车检查内容和标准要求

| 序号 | 检查项目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车容车貌、设备整体外观评价 |  | 外观、涂装应符合广州市城市管理专用作业车辆的规定；外表各部件齐全无缺失，车牌清晰，整体外观应无明显变形，无破损，无私自改装、外挂等情况；车辆内外应清洗干净，无污渍，无明显异味，各处污水槽、污水箱无积存垃圾、杂物及污水，无垃圾外露、外挂。 |
| 2 | 车辆和设备基本安全性能检查 |  | 工作辅助照明灯光应完好功能正常；车辆的警告、警示标识、操作指示标识应完好齐全；车辆厢体锁定机构、料斗锁定机构应功能正常可靠；各关键部位的润滑系应保持工作正常。 |
| 3 | 防“跑冒滴漏”功能性检查 | 厢体及各处排污口组件 | 车厢厢体应无任何滴漏现象；车厢前、中、后部排污口组件应完好，各类密封件应完好功能正常；车厢底部污水箱应无明显变形损坏，排污口组件、密封件应完好功能正常；车厢引水装置应完好功能正常。 |
|  |  | 料斗及各处排污口组件 | 料斗体应无任何滴漏现象；接污水槽应无明显变形、损坏，功能正常；料斗污水箱应无明显变形、损坏，排污口组件、密封件应完好功能正常；料斗与车厢结合面及密封胶条应无明显变形、损坏，密封功能正常；料斗后盖应无明显变形损坏，功能正常。 |
|  |  | 防滴漏密闭性能检测（必要时） | 料斗体与车厢结合面、各排污口密封面疑似滴漏点与非滴漏点对比检测，差值≥30dB时为不合格。 检测设备：超声波测漏检测仪。 |
|  |  |  | 橡胶密封件硬化、老化检测，与完好件对比检测的差值：密封胶条示值≥25HA时，密封胶垫示值≥15HA时为不合格； 检测设备：橡胶硬度检测仪（邵氏硬度）。 |
| 4 | 专用功能运行状况检查 |  | 控制系统应工作正常（电控、气控、液压控制）；料斗应开合到位功能正常；推板应能运行到位功能正常；滑板、挖板应开合到位功能正常；提升架应运行平稳，提升到位，功能正常；料斗后盖应开合到位功能正常。 |

- 车厢对接式生活垃圾运输车检查内容

| 序号 | 检查项目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车容车貌、设备整体外观评价 |  | 外观、涂装应符合广州市城市管理专用作业车辆的规定；外表各部件齐全无缺失，车牌清晰，整体外观应无明显变形，无破损，无私自改装、外挂等情况；车辆内外应清洗干净无明显异味，各处污水槽、污水箱无积存垃圾、杂物及污水，无垃圾外露、外挂。 |
| 2 | 车辆和设备基本安全性能检查 |  | 工作辅助照明灯光应完好功能正常；车辆的警告、警示标识、操作指示标识应完好齐全；车辆厢体锁定机构、尾门、尾斗锁定机构应功能正常可靠；各关键部位的润滑系应保持工作正常。 |
| 3 | 防“跑冒滴漏”功能性检查 | 厢体及各处排污口组件 | 车厢厢体应无任何滴漏现象；车厢前、中、后部排污口组件应完好，各类密封件应完好功能正常；车厢引水装置应完好功能正常。 |
|  |  | 尾门、尾斗及各处排污口组件 | 尾门、尾斗体应无任何滴漏现象；排污口组件、密封件应完好功能正常；与车厢结合面及密封胶条应无明显变形、损坏，密封功能正常。 |
|  |  | 底盘防滴漏装置 | 底盘尾部污水箱应无明显变形损坏，排污口组件、密封件应完好功能正常；接污水槽应无明显变形、损坏，功能正常。 |
|  |  | 防滴漏密闭性能检测（必要时） | 尾门、尾斗与车厢结合面、各排污口密封面疑似滴漏点与非滴漏点对比检测，差值≥30dB时为不合格。 检测设备：超声波测漏检测仪。 |
|  |  |  | 橡胶密封件硬化、老化检测，与完好件对比检测的差值：密封胶条示值≥25HA时，密封胶垫示值≥15HA时为不合格。 检测设备：橡胶硬度检测仪（邵氏硬度）。 |
| 4 | 专用功能运行状况检查 |  | 控制系统应工作正常（电控、气控、液压控制）；尾门、尾斗应开合到位功能正常；推板应能运行到位功能正常。 |

（六）各类台账检查内容

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各项管理制度的落实情况 | 包括内部管理制度、日常巡查制度、作业控制流程、定期检查计划等。 |
| 2 | 建立完善车辆档案和台账 | 包括车历档案；车辆驾驶员的录用、教育培训情况；车辆派遣、维修保养、出车登记、车辆报废、安全行车和事故处理等各项管理制度的落实情况；不同类型车辆的管理情况；车辆运输滴漏整改情况；车辆运输路线情况；车辆年度垃圾运输总量情况等。 |
| 3 | 安全生产工作的落实情况 | 根据检查安全工作和措施落实情况，包括但不限于安全生产培训、会议、日常检查、隐患排查整改、演练等台账以及安全措施落实情况等。 |

（七）各类台账检查内容

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各项管理制度的落实情况 | 包括内部管理制度、日常巡查制度、作业控制流程、定期检查计划等。 |
| 2 | 建立完善车辆档案和台账 | 包括车历档案；车辆驾驶员的录用、教育培训情况；车辆派遣、维修保养、出车登记、车辆报废、安全行车和事故处理等各项管理制度的落实情况；不同类型车辆的管理情况；车辆运输滴漏整改情况；车辆运输路线情况；车辆年度垃圾运输总量情况等。 |
| 3 | 安全生产工作的落实情况 | 根据检查安全工作和措施落实情况，包括但不限于安全生产培训、会议、演练等台账以及安全措施落实情况等。 |

（八）环卫停车场检查内容

根据《广州市环卫安全生产管理规范（试行）》《广州市环卫安全生产检查标准（试行）》及《广州市环卫作业单位安全生产主体责任清单(试行）》对应的相关要求每半年对环卫停车场及配套维修保养车间进行检查，包括但不限于：对日常管理情况、安全措施落实情况、安全工作台账等进行检查，并形成安全风险评估报告。同时每季度核查环卫作业车辆及设备在“广州市智慧环卫信息系统”登记落实的情况。

1.每季度台账资料检查：检查环卫作业单位管理制度落实、车辆设备档案、各类台账建立及安全生产工作制度落实情况等。

2.每季度车辆信息核查：定期核查各区环卫作业车辆信息，督促协助各区和各作业单位及时更新车辆和设备信息数据，确保车辆和设备信息与“广州市智慧环卫信息系统”登记信息一致。

3.每季度查验车辆和设备维护情况：包括但不限于车辆和设备年审和日常维护情况。

（九）应急保障任务

1.配合完成涉及环卫作业专用车辆和设备的临时或专项巡查检查。

2.配合完成车辆和设备应急情况处理或事故调查、处置，提供专业人员和技术支持。

（十）修订完善安全管理相关规定

根据日常检查情况，组织专业人员进一步修订完善《广州市环卫安全生产管理规范（试行）》《 广州市环卫安全生产检查标准（试行）》《广州市环卫作业单位安全生产主体责任清单(试行）》。

四、其他要求

1.投标人具有开展环卫作业车辆和设备检查、检测工作的经营资格或经验,并根据本项目的项目内容、要求及各项考核标准制定相关检测、检查评估工作计划及进度安排，能够根据采购人因政策或业务需要，调整部分服务内容。

2.投标人有建立档案管理体系和保密制度，使用广州市智慧环卫信息系统上报检查信息及数据，形成电子台账。协助做好广州市智慧环卫信息系统车辆和设备数据日常核查及维护。

3.投标人配备的服务团队成员人数需满足项目需求，其中项目经理学历为本科学历（含）以上，拟投入本项目的服务团队成员不少于30人，其中汽车类或机械类的高级工程师不少于1名，汽车类或机械类的中级工程师不少于6名，专职安全工作人员不少于1名，保障工作开展的需要。中标人需明确1名专职人员负责联络、资料整理汇总、数据分析、台帐建立等相关事宜，且未经采购人同意，人员不得随意更换。（需提供相关证明文件）

4.投标人需配备不少于1台检查生活垃圾运输车辆防滴漏装置的超声波密封性检测仪器。

5.投标人需针对本项目提供应急方案及处理措施内容和包括管理结构、制度及策略等的科学管理方案，保障项目开展。

6.为满足项目需求，中标人应确保检查成果凭证能满足系统终端的格式要求。投标人需为本项目提供不少于10台车辆，车辆必须安装卫星定位系统，且在合同签订后10工作日内将车辆定位数据接入广州市智慧环卫信息系统。

7.合同签订后，中标人需按照国家、省、市安全生产有关规定，制定并严格执行安全生产管理制度和措施，履行安全生产责任，确保不发生安全生产的伤亡事故或群伤事故。发生中标人为责任人的重大或特大事故，采购人有权无条件解除合同，中标人除应为事故承担全部责任外，还应承担由此引发的一切经济责任和法律责任。

8.投标人应有健全的内部管理制度，人员岗位责任明确，项目管理工作有计划，有员工培训计划及人员管理规范，推行全成本核算，有规范的财务管理制度。

9.中标人投入本项目的团队人员要身份明确、品行端正、身体健康、服务态度诚恳、讲究公共和个人卫生，工作时间所有人员须统一着装并佩戴采购人配发的工作证。团队人员由中标人自行管理，所有人员的工资、社会保险、福利待遇、人员培训、体检、丧残疾病等所有费用均由中标人自行承担。

10.中标人需建立廉洁管理制度并严格执行。中标人应接受采购人监督，保证在合同履行期间做到诚信、廉洁、守法，如中标人被举报有违法违纪行为，经采购人核实后，采购人有权无条件解除合同。

11.中标人应在合同签订后10个工作日内根据项目实际情况结合投标文件的响应情况，制定针对本项目全年、半年及季度的详细工作计划和具体实施方案报采购人审核，审核通过后按计划与方案实施。